## ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 июня 2007 года N 199


Об утверждении Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Республике Хакасия

(с изменениями на 4 июня 2021 года)

(в ред. Постановлений Правительства Республики Хакасия от 21.05.2013 N 275, от 11.07.2013 N 388, от 09.07.2014 N 323, от 14.07.2014 N 339, от 31.12.2015 N 763, от 24.09.2018 N 482, от 04.06.2021 N 285)

В соответствии со статьей 25 Водного кодекса Российской Федерации и в целях совершенствования нормативной правовой базы Республики Хакасия в сфере безопасной эксплуатации маломерных судов Правительство Республики Хакасия постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Республике Хакасия.

2. Признать утратившими силу Постановления Правительства Республики Хакасия:

от 30.12.2004 N 386 "Об утверждении Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных плавательных средствах в Республике Хакасия";

от 15.06.2006 N 167 "О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Хакасия от 30.12.2004 N 386 "Об утверждении Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных плавательных средствах в Республике Хакасия".

3. Утратил силу. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 04.06.2021 N 285.

Председатель Правительства
Республики Хакасия
А.ЛЕБЕДЬ

## Утверждены
Постановлением
Правительства Республики Хакасия
от 27.06.2007 N 199

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ НА МАЛОМЕРНЫХ СУДАХ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ

(в ред. Постановлений Правительства Республики Хакасия от 21.05.2013 N 275, от 11.07.2013 N 388, от 09.07.2014 N 323, от 14.07.2014 N 339, от 31.12.2015 N 763, от 24.09.2018 N 482, от 04.06.2021 N 285)

### 1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2004 N 835 "Об утверждении Положения о Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 20.07.2020 N 540 "Об утверждении Правил пользования базами (сооружениями) для стоянок маломерных судов в Российской Федерации", от 06.07.2020 N 487 "Об утверждении Правил пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации" (далее - Правила пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации).

(п. 1.1 в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 04.06.2021 N 285)

1.2. Под маломерном судном в настоящих Правилах понимается судно, длина которого не должна превышать двадцать метров и общее количество людей на котором не должно превышать двенадцать.

(п. 1.2 в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 31.12.2015 N 763)

1.3. Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или в муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования и используются для плавания на маломерных судах без заключения договора водопользования или принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование.

1.4. Использование маломерных судов на водных объектах общего пользования может быть ограничено, приостановлено или запрещено в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Республики Хакасия, о чем население должно оповещаться органами местного самоуправления через средства массовой информации и посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов, или иными способами доведения информации.

1.5. Руководители предприятий, учреждений и организаций, имеющие маломерные суда и (или) базы (сооружения) для их стоянок, назначают должностных лиц, ответственных за эксплуатацию этих судов и баз (сооружений).

1.6. Проведение на водных объектах соревнований (регат), водных праздников и других массовых мероприятий с использованием маломерных судов осуществляется с учетом Правил охраны жизни людей на водных объектах в Республике Хакасия, правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, устанавливаемых органами местного самоуправления, в местах, согласованных с органами, осуществляющими полномочия в отношении маломерных судов.

(п. 1.6 в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 24.09.2018 N 482)

1.7. При пользовании водными объектами для плавания на маломерных судах судоводители маломерных судов обязаны выполнять требования настоящих Правил, Правил пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации, Правил плавания судов по внутренним водным путям, утвержденных приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 19.01.2018 N 19 (далее - Правила плавания судов по внутренним водным путям), местных (бассейновых) правил плавания и иных правил, обеспечивающих безаварийное плавание судов, безопасность людей и охрану окружающей природной среды на водных объектах.

(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 24.09.2018 N 482)

1.8. Использование водных объектов для плавания на маломерных судах разрешается после окончания ледохода (очистки водного объекта ото льда) до начала ледостава. Сроки начала и окончания навигации для маломерных судов устанавливаются Главой Республики Хакасия - Председателем Правительства Республики Хакасия.

(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 24.09.2018 N 482)

1.9. Выбранная скорость, которая позволяет обеспечивать безопасное движение, маневрирование и остановку судна в пределах расстояния, требуемого сложившимися обстоятельствами (далее - безопасная скорость), в пределах пляжей - 5 - 10 километров в час, вблизи населенных пунктов (баз-стоянок) - 15 - 20 километров в час.

(п. 1.9 в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 04.06.2021 N 285)

1.10. Судоводители маломерных судов должны оказывать помощь людям, терпящим бедствие на водных объектах, сообщать в органы, осуществляющие государственный надзор в области использования и охраны водных объектов, в соответствующие органы, осуществляющие государственный надзор за пользованием маломерными судами, обстоятельства аварийных происшествий с судами и несчастных случаев с людьми на водных объектах, о случаях загрязнения окружающей среды, выброса неочищенных сточных вод, массовой гибели рыбы и других чрезвычайных происшествиях на воде.

(п. 1.10 в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 24.09.2018 N 482)

1.11. Контроль за выполнением требований настоящих Правил судоводителями и владельцами маломерных судов и баз (сооружений) для их стоянок на водных объектах в территориальных границах Республики Хакасия осуществляют органы, осуществляющие полномочия в отношении маломерных судов, и другие надзорные органы в пределах своих полномочий и другие надзорные органы в пределах своих полномочий.

(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 24.09.2018 N 482)

1.12. Лица, нарушившие требования настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

### 2. Порядок эксплуатации маломерных судов

2.1. Пользование маломерными судами разрешается: после их государственной регистрации в реестре маломерных судов, нанесения идентификационных номеров и освидетельствования, кроме судов, не подлежащих государственной регистрации; при соблюдении установленных производителем судна или указанных в судовом билете условий, норм и технических требований по пассажировместимости, грузоподъемности, предельной мощности и количеству двигателей, допустимой площади парусов, району плавания, высоте волны, при которой судно может эксплуатироваться, осадке, надводному борту, оснащению спасательными и противопожарными средствами, огнями, навигационным и другим оборудованием.

(п. 2.1 в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 04.06.2021 N 285)

2.2. Выход в плавание и управление маломерными судами разрешается только в период навигации при наличии у судоводителей действительных удостоверений на право управления этими судами, выданных соответствующими надзорными органами.

2.2.1. Для управления маломерными судами, не подлежащими государственной регистрации, наличие удостоверения на право управления маломерными судами не требуется.

(п. 2.2.1 введен Постановлением Правительства Республики Хакасия от 04.06.2021 N 285)

2.2.2. На водных объектах Российской Федерации или их участках, на которые не распространяется действие Конвенции о Международных правилах предупреждения столкновений судов в море от 20 октября 1972 г. (далее - МППСС-72) или Правил плавания судов по внутренним водным путям, утвержденных приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 19.01.2018 N 19 (далее - ППВВП), маневрирование маломерных судов должно осуществляться в следующем порядке:

а) в случае если два судна с механическими двигателями сближаются на противоположных курсах так, что может возникнуть опасность столкновения, каждое из них должно изменить свой курс вправо;

б) в случае если суда следуют курсами, пересекающимися таким образом, что может возникнуть опасность столкновения, то:

маломерное судно с механическим двигателем, у которого другое судно с механическим двигателем движется с правой стороны, должно обеспечить ему возможность прохода;

маломерное судно с механическим двигателем должно обеспечить возможность прохода судну, не использующему механический двигатель, или судну, не являющемуся маломерным;

маломерное судно, не идущее под парусом, должно обеспечить возможность прохода судну, идущему под парусом;

в) в случае если два парусных судна следуют курсами, пересекающимися таким образом, что может возникнуть опасность столкновения, то:

если суда идут разными галсами, судно, идущее левым галсом, должно уступить дорогу другому судну. В случае если лицо, осуществляющее управление маломерным судном, идущим левым галсом, не может определить, левым или правым галсом идет судно с наветренной стороны, оно должно обеспечить возможность прохода данному судну;

если оба судна идут одним и тем же галсом, то судно, находящееся на ветре, должно уступить дорогу судну, находящемуся под ветром;

г) в случае если настоящими Правилами не предусмотрено иное, при встречном расхождении в узкостях судно, идущее вниз (от истока к устью реки), имеет преимущество по отношению к судну, идущему вверх (от устья к истоку реки).

(п. 2.2.2 введен Постановлением Правительства Республики Хакасия от 04.06.2021 N 285)

2.2.3. Каждое маломерное судно должно всегда следовать с безопасной скоростью с тем, чтобы оно могло предпринять действия для предупреждения столкновения и могло быть остановлено в пределах расстояния, требуемого при существующих обстоятельствах и условиях.

(п. 2.2.3 введен Постановлением Правительства Республики Хакасия от 04.06.2021 N 285)

2.2.4. При движении в границах портов, пристаней, баз (сооружений) для стоянок маломерных судов, пляжей и других мест массового отдыха населения на водных объектах, около судов, занятых водолазными работами, безопасная скорость должна исключать волнообразование, которое может вызвать повреждение других судов, плавучих средств, гидротехнических и причальных сооружений.

(п. 2.2.4 введен Постановлением Правительства Республики Хакасия от 04.06.2021 N 285)

нарушения установленных норм пассажировместимости и грузоподъемности;

отсутствия на судне спасательных, противопожарных и осушительных средств в соответствии с нормами, установленными техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности маломерных судов";

если прогнозируемая или фактическая гидрометеорологическая обстановка на водоеме представляет опасность для плавания судна данного типа;

нахождения судоводителя или лица, управляющего маломерным судном, в состоянии опьянения;

отсутствия на маломерных судах индивидуальных спасательных средств по количеству лиц, находящихся на борту судна.

Абзацы второй - четвертый настоящего пункта применяются только в отношении маломерных судов, подлежащих государственной регистрации.

(п. 3.19 в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 04.06.2021 N 285)

3.20. Маломерные суда, прибывшие на базу-стоянку в неисправном или аварийном состоянии, осматриваются с последующей краткой записью об их техническом состоянии в журнале выхода (прихода) судов. Информация об аварийных судах сообщается в соответствующие органы, осуществляющие государственный надзор за пользованием маломерными судами.

(в ред. Постановлений Правительства Республики Хакасия от 24.09.2018 N 482, от 04.06.2021 N 285)

### 4. Местные особенности пользования водными объектами для плавания на маломерных судах

4.1. Организация деятельности прокатных пунктов с использованием маломерных судов (водных велосипедов) осуществляется с соблюдением следующих требований:

- водные велосипеды и другие гребные суда прокатных пунктов должны быть оснащены индивидуальными спасательными средствами;

- перед выпуском судна с прокатной станции все лица, находящиеся на его борту, должны быть проинструктированы о мерах безопасности, о разрешенных границах использования прокатного судна;

- судоводители и пассажиры при плавании на прокатных судах должны быть одеты в спасательные жилеты при прохождении опасных участков, при сложных гидрометеоусловиях, а также при использовании скоростных моторных судов;

- прокатный пункт должен быть укомплектован матросом-спасателем, спасательным судном и необходимым спасательным инвентарем;

- при эксплуатации буксируемых водных аттракционов ("плюшки", "бананы", водные лыжи и другие) на гражданах, находящихся на данных аттракционах, должны быть надеты спасательные жилеты;

(в ред. Постановлений Правительства Республики Хакасия от 31.12.2015 N 763, от 24.09.2018 N 482)

- руководители прокатных пунктов несут ответственность за обеспечение мер безопасности при использовании прокатных судов.

4.2. Дети дошкольного возраста и лица, не умеющие плавать, при плавании на маломерном судне должны быть одеты в спасательные жилеты.

4.3. Ограничить использование и нахождение маломерных судов (катеров, моторных лодок, гидроциклов и других судов с двигателями внутреннего сгорания) для рекреационных нужд на период с 15 мая по 15 сентября в целях осуществления мер по охране водных объектов общего пользования - озера Беле, озера Шира Ширинского района, находящихся вне границ Федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный природный заповедник "Хакасский", и озера Баланкуль Аскизского района.

(п. 4.3 в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 14.07.2014 N 339)